| Навантаження, кг/пог.м | Поперечний переріз балок, мм при довжині прольоту, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| 150 | 50×140 | 50×160 | 60×180 | 80×180 | 80×200 | 100×200 | 100×220 |
| 200 | 50×160 | 50×180 | 70×180 | 70×200 | 100×200 | 120×220 | 140×220 |
| 250 | 60×160 | 60×180 | 70×200 | 100×200 | 120×200 | 140×220 | 160×220 |
| 350 | 70×160 | 70×180 | 80×200 | 100×220 | 120×220 | 160×220 | 200×220 |

Підбір поперечного перерізу дерев’яних балок