| Нормативне навантаження на 1 пог.м, кг | Розрахунковий проліт, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| 400 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20а | 20а | 22а | 22а |
| 600 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20а | 24а | 22а | 24а | 27а |
| 800 | 16 | 16 | 18 | 20а | 22а | 24а | 24а | 27а | 27а |
| 1000 | 16 | 18а | 22а | 22а | 24а | 24а | 27а | 27а | 30а |
| 1250 | 18 | 20а | 22а | 24а | 27а | 30а | 30а | 30а | 33а |
| 1500 | 20а | 22а | 24а | 27а | 27а | 30а | 33а | 33а | 36а |
| 1750 | 20а | 22а | 24а | 27а | 30а | 33а | 36а | 36а | 40а |
| 2000 | 20а | 24а | 27а | 30а | 33а | 33а | 36а | 40а | 46 |

Розрахунковий поперечний переріз однопрольотних стальних двотаврових балок в залежності від прольота і нормативного навантаження на 1 пог.м ( матеріал сталь-3, допустимий прогин 1/250)